순찰 드론 종합 관리시스템

개발 계획서

(Patrol Drone Integrated Management System, PDIMS)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 발주/운용 조직 | 해양경찰 (파출소·출장소, 경비함정 등 현장부서) |
| 운영 방식 | 웹 기반 (반응형, 상황실 PC / 현장 노트북·태블릿) |
| 문서 버전 | v1.0 (초안) |
| 작성일 | 2026. 9. 30. |
| 표기 규칙 | 요청 원문 외 추가 제안 항목은 [추천] 또는 노란 음영으로 표시 |

# 목차

1. 사업 개요

2. 현황 및 요구사항 분석

3. 추가 추천 사항

4. 시스템 구성 및 아키텍처

5. 외부 연계 API 계획

6. 핵심 기능 상세 설계

7. 화면(메뉴) 구성 설계

8. 데이터 설계

9. 시뮬레이션 설계

10. 개발 추진 일정 및 조직

11. 품질·보안·테스트 계획

12. 위험요소 및 대응방안

13. 기대효과 및 향후 확장

# 1. 사업 개요

## 1.1 추진 배경

해양경찰 파출소·함정 등 현장부서의 드론 운용이 늘고 있으나, 기상·해양 정보 확인, 운항 가능 여부 판단, 경로 계획, 운항 기록이 개인 경험과 여러 개별 사이트에 의존하고 있음

해상 환경은 풍속·돌풍·파고·시정·특보 변화가 크므로, 드론 기종별 운용 한계를 기준으로 한 객관적인 운항 판단 체계가 필요함

갯벌 고립, 연안 위험구역 사고, 해상 조난 등에 대응하려면 물때·조석·수심·갯벌 정보를 GIS에 통합한 상황인지 도구가 필요함

## 1.2 사업 목적

기상·해양 실데이터를 GIS에 통합하고, 드론 기종별 운항 가능 여부를 자동으로 판정

기본 순찰(기본 경로 / 위험구역)과 해상 수색(전문 탐색 패턴) 임무를 계획·수행·모니터링하는 통합 환경 제공

운용자·현장관리자·총괄관리자 3계층 권한 체계로 현장 운용과 전사 표준 관리를 분리

AI 기반 기상 브리핑, 최적 순찰 일정 추천, 위험 감지 시 실시간 영상 전송(시뮬레이션) 제공

## 1.3 사업 범위

| 구분 | 범위 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 실데이터 연계 | 기상, 특보, 파고, 조석/물때, 수심, 갯벌, 위험구역, GIS 배경지도 | 공공 Open API 활용 |
| 시뮬레이션 | 드론 비행·조종, 텔레메트리, 카메라 영상 송출, AI 위험 감지 이벤트 | 가상 드론 시뮬레이터 개발 |
| 웹 시스템 | 운용자 / 관리자 / 총괄관리자 화면, 모바일 반응형 | 웹 표준, 크롬·엣지·웨일 지원 |
| [추천] 확장 대비 | 실기체 연동 인터페이스(MAVLink / 제조사 SDK) 추상화 계층 설계 | 이번 단계는 설계만 하고 구현은 향후 |

# 2. 현황 및 요구사항 분석

## 2.1 사용자 구분

| 사용자 | 소속 예시 | 주요 업무 | 권한 범위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 드론 운용자 | 파출소·함정 드론 조종 요원 | 운항 판단, 경로 설정, 임무 수행·관제, 영상 확인 | 소속 부서 드론·임무 |
| 현장 직원(조회자) | 파출소·함정 일반 직원 | 기상·해양 정보, 과거 이력 조회 | 조회 전용 |
| 관리자(현장부서) | 파출소장·함정 담당자 | 드론 등록, GIS 표시 설정, 부서 운용 환경 설정 | 소속 부서 설정 |
| 총괄(시스템) 관리자 | 본청·지방청 담당자 | 가입 승인, 공통 코드·기준, 전체 환경 설정 | 전체 |
| [추천] 상황실 모니터 | 지방청·서 상황실 | 여러 부서 드론 동시 관제, 위험 이벤트 수신 | 관할 조회 |

## 2.2 기능 요구사항

| ID | 요구사항 | 상세 내용 | 출처 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 드론 운항 가능 여부 판정 | 기상정보와 드론 기종별 한계치를 비교해 운항 가능 / 주의 / 불가를 판정 | 요청 |
| FR-02 | GIS 기상·해양정보 표시 | 날씨, 물때, 특보, 파고, 조석, 수심, 갯벌 정보를 레이어로 표시 | 요청 |
| FR-03 | 당일 기상 요약 | 해당일 기상·해양 핵심 정보를 요약 카드로 제공 | 요청 |
| FR-04 | 과거 정보 검색 | 일자·지역·항목별 과거 기상·해양 정보와 운항 이력 조회 | 요청 |
| FR-05 | AI 추천 정보 | 임무에 맞는 AI 기상 브리핑, 주의사항, 최적 시간대 추천 | 요청 |
| FR-06 | 기본 순찰 – 기본 경로 | 저장된 표준 순찰 경로를 선택해 임무 수행 | 요청 |
| FR-07 | 기본 순찰 – 위험구역 | 연안 위험구역·갯벌 등 위험 지점 중심 순찰 경로 자동 생성 | 요청 |
| FR-08 | 해상 수색 | 전문 탐색 패턴(IAMSAR 기반)을 선택·설정해 수색 경로 생성 | 요청 |
| FR-09 | 최적 순찰 일정 표시 | 예보 기반 향후 기간의 운항 가능 시간대를 달력·타임라인으로 표시 | 요청 |
| FR-10 | 드론 정보 등록·관리 | 기종, 규격, 운용 한계(풍속·강수·온도 등), 배터리, 카메라 정보 관리 | 요청 |
| FR-11 | 실시간 위치 표시 | 순찰 중 드론 위치·항적·고도·배터리를 GIS에 실시간 표시 | 요청 |
| FR-12 | 위험 감지 영상 전송 | 위험 인지 시 운용자 화면에 영상 팝업 자동 전송, 평상시 수동 영상 보기 | 요청 |
| FR-13 | 드론 조종(가상) | 이륙·일시정지·복귀·수동 조종 명령(시뮬레이션) | 요청 |
| FR-14 | 가입 승인·전체 환경 설정 | 사용자·관리자 가입 승인, 공통 기준 설정 | 요청 |
| FR-15 | [추천] 비행 제한 공역 확인 | 비행금지·제한구역, 관제권, 공항 인근 여부를 경로 설정 시 자동 경고 | 추천 |
| FR-16 | [추천] 비행 전 점검표·비행일지 | 이륙 전 체크리스트, 임무 종료 후 비행일지 자동 작성 | 추천 |
| FR-17 | [추천] 자격·기체 유효기간 관리 | 조종자격, 기체 신고, 안전성 인증, 보험 만료 사전 알림 | 추천 |
| FR-18 | [추천] 지오펜스·자동 귀환 | 운용구역 이탈, 배터리 임계치, 통신 두절 시 자동 귀환(RTH) 시뮬레이션 | 추천 |
| FR-19 | [추천] 운용 통계 대시보드 | 부서별 운항 횟수·시간, 불가 판정 사유, 이벤트 통계 | 추천 |
| FR-20 | [추천] 갯벌 고립 위험 알림 | 물때와 갯벌 위치를 결합해 밀물 도달 예상 시각과 위험 구역 경고 | 추천 |

## 2.3 비기능 요구사항

| 구분 | 요구 수준 |
| --- | --- |
| 성능 | GIS 초기 로딩 3초 이내, 텔레메트리 갱신 주기 1초 이하, 영상 전송 지연 2초 이내(시뮬레이션 기준) |
| 가용성 | 업무시간 99.5% 이상, 외부 API 장애 시 최근 캐시 데이터와 수집 시각 표시 |
| 동시성 | 부서 300곳 이상, 동시 접속 500명, 동시 비행 드론 50대 이상(시뮬레이션) |
| 보안 | 국가정보원 보안 가이드·행정기관 웹 보안 기준 준수, RBAC, 접속·조작 감사 로그 |
| 사용성 | 야간·함정 환경을 위한 다크 모드, 큰 글씨·신호등 색상 판정, 태블릿 터치 지원 |
| 호환성 | 웹 표준(HTML5), 크롬·엣지·웨일 최신 버전, 1920×1080 및 태블릿 해상도 |
| [추천] 저대역 대응 | 함정 위성통신 등 저대역 환경을 위한 데이터 경량화, 지도 타일 캐시, 오프라인 조회(PWA) |

# 3. 추가 추천 사항

요청 원문 외에, 해양경찰 드론 운용 환경과 관련 법규·실무를 고려해 다음 기능을 추가로 제안합니다. 우선순위는 필수(★★★), 권장(★★), 선택(★)으로 구분했습니다.

| No | 추천 기능 | 제안 사유 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 운항 판정 신호등(GO / CAUTION / NO-GO) | 판정 근거(어떤 항목이 기준을 넘었는지)를 함께 표시하여 운용자가 바로 이해할 수 있음 | ★★★ |
| 2 | 비행 제한 공역 자동 검사 | 항공안전법상 비행금지·제한구역, 관제권 안에서 비행하려면 사전 승인이 필요하므로 경로 설정 단계에서 확인해야 함 | ★★★ |
| 3 | 일출·일몰 / 야간 비행 표시 | 야간 비행은 별도 승인 요건이 있고 해상 가시성이 떨어지므로 판정 항목에 포함해야 함 | ★★★ |
| 4 | 지오펜스·배터리 기반 자동 귀환 | 해상에서 드론을 잃어버리면 회수가 어려우므로, 풍속을 고려한 귀환 가능 배터리를 계산해야 함 | ★★★ |
| 5 | 함정 이착륙 판정(선체 동요) | 함정에서 이착륙할 때는 파고·선박 동요가 안전에 직접 영향을 줌. 함정 부서는 파고 기준을 별도로 적용 | ★★ |
| 6 | 표류 예측 연계 수색구역 산정 | 조류·바람으로 익수자·표류물이 이동한 위치를 추정(Leeway)해 수색 기준점(Datum)을 자동으로 이동 | ★★ |
| 7 | AI 영상 위험 감지(시뮬레이션) | 익수자, 선박, 갯벌 고립자, 연기·화재 등 객체 탐지 이벤트를 발생시켜 영상 자동 전송 흐름을 검증 | ★★★ |
| 8 | AI 자연어 기상 브리핑 | LLM으로 '오늘 14~16시 돌풍 11m/s 예상, 소형 기종 운항 불가' 같은 요약과 임무별 주의사항 생성 | ★★ |
| 9 | 비행 전 점검표·비행일지 자동화 | 점검 누락을 방지하고 운항 기록을 법정 보관·감사 자료로 활용 | ★★ |
| 10 | 조종자 자격·기체 유효기간 관리 | 자격, 기체 신고, 안전성 인증, 보험 만료로 인한 불법 운항을 방지 | ★★ |
| 11 | 상황실 다중 관제 화면 | 지방청·서 상황실에서 관할 드론과 위험 이벤트를 동시에 모니터링 | ★★ |
| 12 | 알림 연계(웹 푸시·SMS 가상) | 특보 발효, 위험 감지, 자격 만료 등을 담당자에게 즉시 전달 | ★ |
| 13 | 운용 통계·보고서 출력 | 부서별 실적, 판정 통계를 엑셀·PDF로 출력해 보고 업무 부담을 줄임 | ★ |
| 14 | 영상·로그 보존 정책 | 개인정보 보호법상 영상정보 보존 기간과 파기 절차를 적용하고 위험 이벤트 영상은 증거용으로 보존 | ★★ |
| 15 | 실기체 연동 추상화 계층 | 시뮬레이터와 실제 기체(MAVLink, 제조사 SDK)를 같은 인터페이스로 다루도록 설계해 향후 전환 비용을 줄임 | ★★ |

# 4. 시스템 구성 및 아키텍처

## 4.1 논리 아키텍처

| 계층 | 구성요소 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 프레젠테이션 | Web Client (React + TypeScript, OpenLayers, 반응형 UI) | 운용자 / 관리자 / 총괄관리자 화면, GIS 렌더링, 영상 플레이어 |
| 실시간 통신 | WebSocket(STOMP), WebRTC 또는 HLS | 텔레메트리·이벤트 푸시, 가상 영상 스트림 전송 |
| 애플리케이션 | API 서버 (Spring Boot 3 / Java 21) | 인증·권한, 드론·임무·경로·판정 로직, 관리 기능 |
| 데이터 수집 | Collector (Spring Batch 또는 Python 스케줄러) | 외부 API 주기적 수집, 정규화, 캐시, 이력 적재 |
| 분석·AI | AI 서비스 (Python FastAPI) | 운항 가능 스코어링, 최적 일정 추천, 자연어 브리핑, 가상 객체 탐지 |
| 시뮬레이션 | Drone Simulator (Python), Video Simulator (FFmpeg + 샘플 해상 영상) | 가상 비행 역학, 바람 영향, 배터리 소모, 영상·위험 이벤트 생성 |
| 데이터 | PostgreSQL + PostGIS, TimescaleDB(시계열), Redis, 오브젝트 스토리지(MinIO) | 공간·업무 데이터, 기상·텔레메트리 시계열, 캐시·세션, 영상 파일 |
| 인프라 | Docker / Kubernetes, Nginx, 행정망 또는 G-클라우드 | 배포, 부하 분산, 모니터링(Prometheus·Grafana) |

## 4.2 데이터 흐름

① Collector가 기상청·국립해양조사원·브이월드 등 외부 API를 주기적으로 호출(예보 1시간, 실황 10분, 특보 5분 단위)

② 수집 데이터는 표준 격자·관측소 단위로 정규화해 TimescaleDB에 이력으로 적재하고 최신값은 Redis에 캐시

③ 판정 엔진이 부서 위치·드론 기종 한계치와 비교해 운항 가능 여부를 산출하고, AI 서비스가 향후 72시간 최적 시간대를 계산

④ 운용자가 임무(순찰/수색)를 설정하면 경로 생성기가 공역·지오펜스를 검사한 뒤 시뮬레이터에 임무를 전달

⑤ 시뮬레이터가 1Hz 이상으로 텔레메트리를 발행하면 WebSocket으로 GIS에 실시간 표시

⑥ 가상 AI 탐지 이벤트가 발생하면 운용자 화면에 영상 팝업을 자동으로 띄우고 이벤트·영상 구간을 저장

## 4.3 기술 스택(안)

| 영역 | 기술 | 선정 사유 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18, TypeScript, Vite, OpenLayers, Zustand, TanStack Query, Recharts | GIS 레이어·WMS/WMTS 처리에 강하고 공공 레퍼런스가 많음 |
| Backend | Spring Boot 3, Spring Security, JPA / QueryDSL, Hibernate Spatial | 전자정부 표준프레임워크(4.x)와의 호환성, 유지보수 인력 확보 용이 |
| AI / Sim | Python 3.12, FastAPI, scikit-learn / LightGBM, 사내 구축형(on-premise) LLM | 시계열 스코어링·경로 계산 라이브러리 풍부, 행정망 보안 고려 |
| DB | PostgreSQL 16 + PostGIS 3, TimescaleDB, Redis 7 | 공간 쿼리(구역 교차, 버퍼)와 시계열 이력 조회 성능 |
| 영상 | MediaMTX(RTSP→WebRTC/HLS), FFmpeg | 가상 영상 스트림을 저지연으로 전송 |

# 5. 외부 연계 API 계획

아래 API는 공공데이터포털(data.go.kr), 기상청 API허브, 국립해양조사원(바다누리 해양정보 서비스), 브이월드를 기준으로 합니다. 국립해양조사원의 조석예보(시계열, 고·저조), 조위관측 실측·예측 API가 공공데이터포털에서 REST(JSON/XML) 형식으로 제공되는 것은 확인했습니다. 나머지 세부 엔드포인트와 트래픽 한도는 착수 단계에서 활용 신청을 하며 최종 확인해야 합니다.

| 정보 항목 | 제공 기관 / 서비스(안) | 주요 데이터 | 수집 주기 | 확인 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 날씨(단기·초단기) | 기상청 단기예보 조회서비스(공공데이터포털) | 기온, 풍속·풍향, 강수, 하늘상태, 습도 | 실황 10분 / 예보 1시간 | 착수 시 확인 |
| 기상특보 | 기상청 기상특보 조회서비스 / API허브 | 풍랑·강풍·호우·태풍 등 특보 구역·발효 시각 | 5분 | 착수 시 확인 |
| 해양기상(파고·풍속) | 기상청 해양기상관측(부이·등표) API허브, 국립해양조사원 해양관측부이 | 유의파고, 최대파고, 해상풍, 수온 | 10~30분 | 착수 시 확인 |
| 조석·물때 | 국립해양조사원 조석예보(고·저조, 시계열) API | 고조·저조 시각과 조위, 시계열 조위 | 1일(예보) / 1시간 | 공공데이터포털 제공 확인 |
| 실측 조위 | 국립해양조사원 조위관측소 실측·예측 조위 API | 실측·예측 조위 비교 | 1시간 | 공공데이터포털 제공 확인 |
| 조류 | 국립해양조사원 조류예보 / 해양관측 API | 유속, 유향(표류 예측 입력값) | 1시간 | 착수 시 확인 |
| 수심 | 국립해양조사원 해양공간정보(수심·해저지형) WMS / 파일 | 수심 등심선, 격자 수심 | 분기(정적) | 착수 시 확인 |
| 갯벌 | 해양수산부·국립해양조사원 갯벌 분포 공간정보 | 갯벌 폴리곤, 면적, 위치 | 연 1회(정적) | 착수 시 확인 |
| 연안 위험구역 | 해양경찰청 연안사고 위험구역 공공데이터 | 위험구역 위치, 등급, 사고 유형 | 월 1회 | 착수 시 확인 |
| 배경지도·공간정보 | 브이월드 WMTS / WMS / 데이터 API | 배경·위성 지도, 행정경계, 항공 관련 레이어 | 실시간 타일 | 착수 시 확인 |
| 비행 제한 공역 | 브이월드 항공 레이어, 드론원스톱 비행금지구역 정보 | 비행금지·제한구역, 관제권 | 월 1회 | 착수 시 확인 |
| 일출·일몰 | 한국천문연구원 출몰시각 정보(공공데이터포털) | 일출·일몰, 시민박명 시각 | 1일 | 착수 시 확인 |

연계 공통 원칙

모든 외부 API는 어댑터 계층으로 분리해 기관 API가 바뀌어도 내부 데이터 모델은 유지

호출량 제한에 대비해 서버에서 일괄 수집 후 캐시하고, 클라이언트는 외부 API를 직접 호출하지 않음

API 장애 시 최근 수집값과 '수집 시각', '지연' 배지를 표시하고 판정 결과에 '데이터 신뢰도 낮음'을 표시

[추천] API 키·호출 현황을 총괄관리자 화면에서 모니터링(성공률, 응답시간, 남은 호출 한도)

# 6. 핵심 기능 상세 설계

## 6.1 운항 가능 판정 엔진

드론 기종별로 등록된 운용 한계치와 운용 지점·경로상의 기상·해양 값을 비교해 3단계로 판정합니다. 관리자 설정으로 주의 구간 비율(기본 80%)을 조정할 수 있습니다.

| 판정 항목 | 비교 기준(드론 제원) | GO | CAUTION | NO-GO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 평균 풍속 | 최대 내풍속 | 한계의 80% 미만 | 80~100% | 100% 초과 |
| 순간 돌풍 | 최대 내풍속(돌풍 계수 적용) | 한계의 80% 미만 | 80~100% | 100% 초과 |
| 강수 | 방수 등급(IP) / 강수 허용 여부 | 강수 없음 | 약한 비·IP 등급 이내 | IP 등급 초과·뇌전 |
| 기온 | 운용 온도 범위 | 범위 안 | 경계 ±3℃ | 범위 밖 |
| 시정 | 육안 확인 거리 기준(관리자 설정) | 기준 이상 | 기준의 1~1.5배 | 기준 미만 |
| 기상특보 | 특보 종류별 정책(총괄 설정) | 특보 없음 | 주의보(정책에 따라) | 경보·태풍 |
| 파고(함정 이착륙) | 함정 이착륙 허용 파고(부서 설정) | 허용치 미만 | 허용치 80~100% | 허용치 초과 |
| 주·야간 | 일출·일몰, 야간 비행 승인 여부 | 주간 | 박명 시간 | 야간 & 미승인 |
| 비행 공역 | 비행금지·제한구역 | 해당 없음 | 제한구역(승인 필요) | 금지구역(미승인) |
| 배터리 운용 시간 | 예상 임무시간 + 역풍 귀환 여유 | 여유 30% 이상 | 여유 15~30% | 여유 15% 미만 |

최종 판정 규칙: 한 항목이라도 NO-GO면 '불가', NO-GO가 없고 CAUTION이 하나 이상이면 '주의', 모든 항목이 GO면 '가능'으로 판정합니다. 화면에는 판정 사유 항목을 함께 표시합니다.

## 6.2 최적 순찰 일정 추천

단기예보(최대 3일)와 중기예보를 시간 단위로 판정 엔진에 넣어 시간대별 판정과 운항 적합도 점수(0~100)를 계산

적합도 점수 = 기상 여유도(한계 대비 여유) × 가중치 + 주간 여부 + 물때 적합성(위험구역 순찰은 간조 전후 등 임무별 규칙) + 부서 근무 시간대

결과를 주간 달력(히트맵)과 당일 타임라인으로 표시하고, 상위 3개 시간대를 추천 카드로 제시

[추천] 갯벌·연안 위험구역 순찰은 밀물 시작 1~2시간 전을 우선 추천(고립 사고가 잦은 시간대 대응)

## 6.3 순찰 임무

| 구분 | 기능 | 상세 |
| --- | --- | --- |
| 기본 경로 순찰 | 표준 경로 관리 | 관리자가 부서별 표준 순찰 경로(웨이포인트, 고도, 속도, 체공 지점)를 등록하고 운용자는 선택해서 실행 |
|  | 경로 검증 | 공역, 지오펜스, 배터리 운용 가능 거리, 장애물 고도를 자동으로 검사 |
| 위험구역 순찰 | 위험구역 자동 경로 | 연안 위험구역·갯벌·방파제 등 위험 지점을 선택하면 최단 순회 경로(TSP 근사)를 자동 생성 |
|  | 구역별 체공 촬영 | 위험 지점마다 선회(Orbit) 또는 호버링 시간을 설정 |

## 6.4 해상 수색 임무 (IAMSAR 매뉴얼 기반 탐색 패턴)

| 탐색 패턴 | 적용 상황 | 설정 파라미터 |
| --- | --- | --- |
| 확장 사각형 탐색 (Expanding Square, SS) | 기준점이 비교적 정확하고 수색 범위가 좁을 때 | 기준점, 첫 구간 길이, 탐색 간격(S), 회전 방향 |
| 섹터 탐색 (Sector, VS) | 익수자 추락 지점이 명확한 초기 대응 | 기준점, 반경, 섹터 각도(기본 120°), 반복 여부 |
| 평행 탐색 (Parallel Track, PS) | 넓은 해역에서 위치가 불확실할 때 | 탐색 구역 사각형, 탐색 간격, 진행 방향 |
| 크리핑 라인 탐색 (Creeping Line, CS) | 예상 항로선을 따라 가며 탐색할 때 | 기준선, 탐색 폭, 탐색 간격 |
| 항로선 탐색 (Track Line, TS) | 실종 선박의 예정 항로를 따라 탐색할 때 | 항로 웨이포인트, 좌우 오프셋, 복귀 여부 |
| 해안선 윤곽 탐색 (Contour) | 해안·방파제·갯벌 가장자리 수색 | 해안선 레이어, 이격 거리, 고도 |

탐색 간격은 드론 카메라 화각·고도·탐지 대상(익수자/소형보트)에 따라 자동으로 추천(탐지 폭 계산)

[추천] 조류·해상풍을 이용한 표류 예측(Leeway)으로 경과 시간에 따라 기준점(Datum)을 자동 이동하고 확률 영역을 표시

[추천] 드론 여러 대에 구역을 분할 배정(다중 드론 수색) 및 수색 진행률(탐색 완료 면적) 표시

## 6.5 실시간 관제 및 영상

GIS에 드론 아이콘(방위 회전), 항적, 계획 경로 대비 편차, 고도·속도·배터리·통신 품질을 1초 주기로 표시

운용자는 드론을 선택해 언제든지 '영상 보기'로 가상 카메라 영상을 확인(다중 분할 화면 지원)

AI 위험 감지 이벤트(익수자·선박·고립자·화재 등)가 발생하면 경고음과 함께 영상 팝업을 자동으로 띄우고 GIS에 이벤트 지점을 표시

이벤트 처리 흐름: 감지 → 운용자 확인(오탐/실제) → 조치 기록 → [추천] 상황실 전파

[추천] 이벤트 전후 30초 영상 클립과 스냅샷을 자동 저장하고 비행일지에 첨부

## 6.6 AI 추천 정보

| AI 기능 | 내용 | 구현 방식 |
| --- | --- | --- |
| 자연어 기상 브리핑 | 오늘 운항 가능 시간대, 위험 요소, 임무별 주의사항 요약 | 구조화된 판정 결과를 사내 구축형 LLM에 넣어 템플릿 기반으로 생성(환각 방지를 위해 수치는 원천 데이터로만 채움) |
| 최적 시간대 추천 | 기종·임무별 최적 비행 시간대 Top 3 | 규칙 기반 스코어링 + 과거 운항·판정 이력 학습(LightGBM) |
| 위험 예측 알림 | 물때·계절·요일·과거 사고 이력 기반 고위험 구역과 시간대 | 위험구역 사고 이력 + 조석 결합 스코어 |
| 가상 객체 탐지 | 영상 내 익수자·선박 등 탐지 이벤트 | 시뮬레이션: 시나리오 기반 이벤트 생성, 향후 YOLO 계열 모델로 교체 가능하도록 인터페이스 설계 |

# 7. 화면(메뉴) 구성 설계

## 7.1 운용자 화면

운용자 화면은 요청에 따라 '상황 인지 화면(운용)'과 '설정 화면'으로 나눕니다. 운용 화면은 지도를 중심으로 한 1화면 구성으로 하여 화면 전환을 최소화합니다.

| 구분 | 메뉴 | 주요 구성 |
| --- | --- | --- |
| 운용(상황 인지) | 메인 대시보드 | 중앙 GIS + 좌측 당일 기상 요약 카드·운항 판정 신호등 + 우측 AI 브리핑·추천 시간대 + 하단 타임라인(조석 곡선·풍속) |
|  | 기상·해양 GIS | 레이어 토글(날씨, 특보, 파고, 조석/물때, 수심, 갯벌, 위험구역, 공역), 시간 슬라이더(과거↔예보) |
|  | 임무 관제 | 실시간 드론 위치·항적, 텔레메트리 패널, 조종 패드(이륙/정지/복귀/수동), 영상 창, 이벤트 알림 |
|  | 최적 일정 | 주간 히트맵 달력, 기종별 운항 가능 시간대 |
| 설정 | 임무 계획 | 순찰(기본 경로/위험구역) 또는 수색(패턴 선택) → 파라미터 입력 → 경로 미리보기·검증 → 저장/실행 |
|  | 비행 전 점검 [추천] | 체크리스트, 판정 결과 확인, 운항 승인 기록 |
|  | 이력 조회 | 과거 기상·해양 정보 검색, 임무·비행일지·이벤트 영상 조회 |
|  | 개인 설정 | 기본 드론, 알림, 다크 모드, 단위 |

## 7.2 관리자(현장부서) 화면

| 메뉴 | 주요 기능 |
| --- | --- |
| 드론 관리 | 기체 등록(기종·제원·운용 한계·카메라·배터리), 상태(운용/정비/폐기), [추천] 정비 이력·유효기간 |
| GIS 설정 | 부서 관할 구역, 기본 표시 레이어·지도 중심·축척, 부서 위험 지점 추가 |
| 경로 관리 | 표준 순찰 경로 등록·수정, 경로 공유 |
| 운용 환경 설정 | 함정/파출소 유형별 이착륙 기준(파고 등), 판정 주의 구간 비율, 시정 기준, 근무 시간대 |
| 부서 사용자 | 소속 운용자 목록, 조종자격 정보, 역할 요청 |
| [추천] 부서 통계 | 운항 실적, 판정 불가 사유, 이벤트 현황, 보고서 출력 |

## 7.3 총괄(시스템) 관리자 화면

| 메뉴 | 주요 기능 |
| --- | --- |
| 가입 승인 | 사용자·관리자 가입 신청 승인/반려, 권한 부여, 계정 잠금·해제 |
| 조직 관리 | 지방청 – 해양경찰서 – 파출소/함정 조직 트리, 부서 위치 등록 |
| 공통 기준 설정 | 특보별 운항 정책, 판정 항목 사용 여부, 공통 기종 카탈로그(표준 제원) |
| 연계 관리 | 외부 API 키, 수집 주기, 연계 상태 모니터링 |
| 공통 코드·레이어 | 공통 코드, 전국 공통 GIS 레이어(위험구역·공역) 관리 |
| [추천] 보안·감사 | 접속·조작 로그 조회, 영상 보존 기간·파기 정책, 비밀번호 정책 |
| [추천] 전체 현황 | 전국 드론 운용 현황 대시보드, 시스템 자원 모니터링 |

# 8. 데이터 설계 (주요 엔티티)

| 엔티티 | 주요 속성 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| ORG(조직) | 조직ID, 상위조직, 유형(청/서/파출소/함정), 위치(Point), 관할구역(Polygon) | PostGIS |
| USER(사용자) | 사용자ID, 조직ID, 역할, 승인상태, 조종자격, 자격만료일 | RBAC |
| DRONE_MODEL(기종) | 기종ID, 제조사, 최대내풍속, 방수등급, 운용온도, 최대비행시간, 최대속도, 카메라화각 | 총괄 카탈로그 |
| DRONE(기체) | 기체ID, 기종ID, 조직ID, 신고번호, 상태, 배터리 수, 인증·보험 만료일 |  |
| ROUTE(경로) | 경로ID, 조직ID, 유형, 웨이포인트(LineString), 고도, 속도 |  |
| MISSION(임무) | 임무ID, 유형(기본/위험구역/수색), 탐색패턴, 파라미터(JSON), 기체, 운용자, 판정결과, 상태 |  |
| TELEMETRY | 임무ID, 시각, 위치, 고도, 속도, 방위, 배터리, 링크품질 | TimescaleDB |
| EVENT(이벤트) | 이벤트ID, 임무ID, 유형, 신뢰도, 위치, 영상클립, 처리결과 |  |
| WEATHER_OBS / FCST | 관측소·격자, 시각, 항목, 값, 출처, 수집시각 | TimescaleDB |
| TIDE | 관측소, 일자, 고·저조 시각·조위, 물때 |  |
| GIS_LAYER | 레이어ID, 유형(위험구역/갯벌/공역/수심), 지오메트리, 속성, 갱신일 | PostGIS |
| FLIGHT_LOG [추천] | 임무ID, 점검표, 이착륙 시각, 비행시간, 특이사항 |  |
| AUDIT_LOG [추천] | 사용자, 시각, 기능, 대상, IP, 결과 |  |

# 9. 시뮬레이션 설계

| 구성 | 설계 내용 |
| --- | --- |
| 비행 역학 | 웨이포인트 추종(순항속도·가감속), 실제 수집된 풍향·풍속을 반영한 대지속도 변화, 고도 변화 |
| 배터리 모델 | 기본 소모율 + 풍속·속도·호버링 가중, 임계치(30%/20%) 경고, 15% 자동 귀환 |
| 통신 모델 | 거리 기반 링크 품질 저하, 임의 두절 시나리오(테스트용), 두절 시 자동 귀환 |
| 조종 명령 | 이륙, 일시정지, 재개, 귀환, 수동 조종(방향·고도), 명령 응답 지연 모사 |
| 영상 시뮬레이션 | 해상·연안 샘플 영상을 RTSP로 반복 송출하고 드론별 스트림 채널을 할당, 텔레메트리 정보 오버레이(OSD) |
| 위험 이벤트 | 시나리오 파일(시간·위치·유형·신뢰도)과 확률 기반 무작위 발생 모드, 탐지 박스 오버레이 |
| 시나리오 관리 [추천] | 교육·훈련용 시나리오(익수자 수색, 갯벌 고립 등) 저장·재생, 과거 임무 재생(Replay) |
| 실기체 추상화 [추천] | DroneConnector 인터페이스(Sim / MAVLink / SDK 구현체)로 향후 실기체 연동 대비 |

# 10. 개발 추진 일정 및 조직

## 10.1 추진 일정 (총 7개월, 안)

| 작업 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 착수·요구분석·API 활용 신청 |  |  |  |  |  |  |  |
| 설계(아키텍처·DB·UI/UX 시안) |  |  |  |  |  |  |  |
| 외부 API 연계·수집 모듈 |  |  |  |  |  |  |  |
| GIS 기반·기상 레이어 화면 |  |  |  |  |  |  |  |
| 판정 엔진·드론 관리 |  |  |  |  |  |  |  |
| 임무 계획(순찰·수색 패턴) |  |  |  |  |  |  |  |
| 드론·영상 시뮬레이터 |  |  |  |  |  |  |  |
| 실시간 관제·영상·이벤트 |  |  |  |  |  |  |  |
| AI 추천·브리핑 |  |  |  |  |  |  |  |
| 관리자·총괄관리자 기능 |  |  |  |  |  |  |  |
| 통합 테스트·보안 점검 |  |  |  |  |  |  |  |
| 시범 운영(파출소 2곳·함정 1척)·교육 |  |  |  |  |  |  |  |

## 10.2 주요 마일스톤

| 시점 | 마일스톤 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| M1 말 | 요구사항 확정 | 요구사항 정의서, API 활용 승인 목록 |
| M2 말 | 설계 완료 | 아키텍처 설계서, ERD, 화면 설계서(UI 시안) |
| M4 말 | 1차 개발(핵심 기능) 시연 | GIS·판정·임무 계획·시뮬레이션 관제 시연 |
| M6 말 | 개발 완료 | 소스, 단위·통합 테스트 결과서 |
| M7 말 | 시범 운영·완료 보고 | 시범 운영 결과, 사용자·운영자 매뉴얼, 교육 자료 |

## 10.3 수행 조직(안)

| 역할 | 인원 | 주요 업무 |
| --- | --- | --- |
| PM | 1 | 일정·범위·위험 관리, 발주처 협의 |
| 아키텍트 / 백엔드 | 2 | 아키텍처, API 서버, 판정 엔진, 연계 |
| 프론트엔드 / GIS | 2 | 웹 UI, OpenLayers GIS, 실시간 관제 화면 |
| AI / 시뮬레이션 | 1.5 | 스코어링·추천 모델, LLM 브리핑, 드론·영상 시뮬레이터 |
| UI/UX 디자이너 | 0.5 | 운용자 중심 화면 설계, 다크 모드 |
| QA / 보안 | 0.5 | 테스트 설계·수행, 보안 취약점 점검 |
| 도메인 자문(해경) | 수시 | 드론 운용 기준, 수색 절차, 현장 검증 |

# 11. 품질·보안·테스트 계획

## 11.1 보안

행정기관 웹 보안 기준과 소프트웨어 보안약점 진단 기준(행정안전부 가이드) 준수, 시큐어 코딩 적용

역할 기반 접근제어(RBAC)와 조직 단위 데이터 격리, 가입 승인제 운영

[추천] 공무원 인증서(GPKI) 또는 기관 통합인증(SSO) 연계, 2단계 인증

전송 구간 TLS 1.2 이상, 개인정보·영상 저장 시 암호화, 영상 보존 기간 경과 후 자동 파기

모든 조종 명령·설정 변경·영상 열람에 대한 감사 로그 기록

## 11.2 테스트

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 단위 테스트 | 판정 엔진 경계값, 탐색 패턴 경로 생성, API 어댑터(목 서버) - 커버리지 70% 이상 |
| 통합 테스트 | 수집 → 판정 → 임무 → 시뮬레이션 → 관제 전 구간 시나리오 |
| 성능 테스트 | 동시 접속 500명, 드론 50대 텔레메트리 동시 처리, 영상 10채널 |
| 장애 테스트 | 외부 API 중단, 통신 두절, 배터리 임계치 등 예외 시나리오 |
| 사용성 테스트 | 현장 운용자 대상 과업 수행 테스트(판정 확인 10초 이내 등) |
| 보안 점검 | 웹 취약점 점검, 소스코드 보안약점 진단 |

# 12. 위험요소 및 대응방안

| 위험요소 | 영향 | 대응방안 |
| --- | --- | --- |
| 외부 API 사양 변경·중단 | 기상 정보 표시·판정 불가 | 어댑터 계층 분리, 캐시·대체 출처 확보, 연계 모니터링 알림 |
| API 호출 한도 초과 | 데이터 갱신 지연 | 서버 일괄 수집, 운영계정 트래픽 증대 신청 |
| 해상 격자 예보의 정확도 한계 | 판정 오차 | 관측(부이) 실황 우선 적용, 판정 보수화(주의 구간), 최종 판단은 운용자가 하도록 명시 |
| 행정망·보안 환경 제약 | 외부 연계·LLM 사용 제한 | 망 연계 솔루션 검토, 사내 구축형 LLM, 보안성 검토 조기 착수 |
| 함정 저대역 통신 | 화면 지연 | 데이터 경량화, 타일 캐시, PWA 오프라인 조회 |
| 시뮬레이션과 실기체의 차이 | 향후 전환 시 재개발 | 커넥터 추상화, 표준 프로토콜(MAVLink) 기준 메시지 설계 |
| 현장 요구사항 변경 | 일정 지연 | 애자일(2주 스프린트), 1차 시연 후 우선순위 재조정 |

# 13. 기대효과 및 향후 확장

## 13.1 기대효과

객관적인 기상 기준으로 운항 여부를 판정해 드론 사고·분실 위험을 줄이고 안전한 운용 문화 정착

흩어진 기상·해양 정보를 한 화면에 통합해 현장 직원의 상황 판단 시간 단축

IAMSAR 기반 표준 수색 패턴으로 해상 수색의 체계성과 수색 범위의 누락 방지 향상

최적 일정 추천과 위험 시간대 예측으로 갯벌 고립·연안사고 예방 순찰 효과 향상

비행일지·통계 자동화로 행정 업무 부담 경감

## 13.2 향후 확장

실기체 연동(MAVLink, 제조사 SDK) 및 실제 영상 스트림 연결

실제 AI 객체 탐지 모델(익수자·선박) 탑재와 현장 데이터 기반 재학습

해경 상황관리 시스템, 선박위치(AIS/V-Pass) 정보 연계

드론 자동 이착륙 거점(드론 스테이션) 연동을 통한 무인 정기 순찰

모바일 전용 앱과 현장 경찰관 착용 단말 연계

※ 본 계획서의 API 목록, 기술 스택, 일정, 인력은 초안이며, 착수 단계에서 발주처 협의와 API 활용 신청 결과에 따라 확정합니다.